网络共享打印机操作指引

云智谷何伟贵

基本要求。

两台云电脑在同一母账号下，且同一局域网下，未作网络隔离策略，在同一策略内。

云电脑后台进行相关设置

- 在云电脑后台——策略管理——基础策略管理——系统默认策略_default——基础信息——windows防火墙开关——选择关闭。

- 在云电脑后台——策略管理——基础策略管理——系统默认策略_default——网络控制——桌面网络互通——选择打开。

云桌面内运行一键脚本

脚本随此文件一起提供。

云桌面内进行相关设置

- （win7）控制面板——所有控制面板项——网络和共享中心——将当前网络设置为家庭网络或者工作网络。

- （win10）开始——设置——网络和internet——以太网——选择以太网连接——打开将这台电脑设为可以被检测到。

- 高级共享设置，如图如示，开启网络发现和启用文件和打印机共享，如不开启，文件夹属性不显示共享功能，如下图如示

Win7：

Win10：

安装打印机并设置共享

其他电脑连接共享打印机

直接找到打印机链接。

手动设置链接。

- 首先在其他电脑上安装打印机驱动

- 然后按照以下图片添加端口：

按照以下格式输入：

//计算机名或者IP地址//打印机共享名称（比如：//192.168.1.1/hp1022）

将端口和打印机关联

打开设备和打印机——选择安装的打印机——右键选择打印机属性——选择端口——先取消所有端口的勾选——然后选择刚才添加的端口——点击应用和确定。

完成以上操作即可共享打印机